外墙防水施工方案

- 安全

工人在施工前首先戴上安全帽，系上安全绳，安全措施到位后方可施工。

二、确定需要重点防水区域

外墙防水以下区域需做重点防水处理；水平搭接、垂直搭接，外墙墙面裂缝处、窗户与墙面拐角处、为外墙防水薄弱环节。

三、预处理

施工前仔细检查外墙防水基面，确定墙面牢固、干净、无冰冻物，不符合上述情况则分别作如下处理；。

1清除冰冻物、灰尘及其他赃物。

4检查外墙墙体是否有翘缝，翘缝部位用重点处理。

5外墙墙面整个墙体微小缝隙，然后用防水材料涂刷堵漏。

四、施工工艺

1整体防水共分四遍，用三涂一堵的方法

2首先把外墙墙体的所有缝隙用高弹硅丙防水材料堵上。

2第一遍首先用滚刷均匀的把高弹硅丙防水材料涂刷在外墙墙体上，涂刷一定要均匀，不规则处用刷子涂刷。

3第二遍涂刷时间在第一遍完全干燥后进行，第二遍涂刷时一定要均匀，特殊部位特殊处理。

4、第三遍涂刷时，在第二遍完全干燥后进行，涂刷方法与二相同。

五、注意事项

1、雨天禁止施工。

2、潮湿时禁止施工。

3、适合施工天气为晴朗。